Миксер планетарный

Серии В

Руководство по эксплуатации

GRC

Guangzhou Unique Catering Equipment Co., Limited

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ

- СТРОЕНИЕ

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ТИПИЧНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ

- СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые покупатели,

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прежде чем использовать миксер!

Дизайн миксера соответствует требованиям охраны окружающей среды и энергосбережения. Данный миксер имеет переменную высокую скорость перемешивания, специальную конструкцию дежи и мешалки для лучшего смешивания. Миксеры данной серии многофункциональны. Миксеры данной серии предназначены для предприятий общественного питания и торговли для замешивания кремов, теста, суфле, фарша, муссов и т.д.. В данном миксере установлен двигатель постоянного тока. Корпус миксера выполнен из нержавеющей стали.

- СТРОЕНИЕ

- платформа-основание	g: ручка

- съемная дежа	h: кнопка пуска

- насадка венчик	i: насадка-крюк

j: насадка: лопатка

соединительный подшипник

е: станина

k: защитный кожух

f: подъемная ручка

3.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Постоянное перемешивание, непрерывное регулирование скорости.

  - Защита от перегрева/перегрузки/напряжения.

  - Функция блокировки переключателя и индикаторной лампы.

  - Функция поднятия головы.

  - Большая мощность, низкий уровень шума, высокая эффективность.

- .УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Отключите питание. Сначала ослабьте подъемную ручку, чтобы поднять голову в фиксированное положение. Затем установите насадку в корпус, поверните на 40 градусов в левом направлении.

  - Наденьте чашу из нержавеющей стали на место и поверните против часовой стрелки в правильном направлении, пока чаша не окажется в вырезе, а затем поверните ее так, чтобы установить ее на вырез. Когда вам нужно вынуть ее, просто поверните ее в противоположном направлении.

  - Нажмите на голову. Когда вы ослабляете ручку подачи, убедитесь, что голова находится в фиксированном положении. Затяните фиксированную ручку и подключите чашу. Включите питание, индикатор переключения загорится. Поверните медленно ручку и миксер начнет работу. Вы можете настроить ручку на соответствующую скорость в соответствии с инструкцией.

  - Регулировка скорости:

- Egg swiss- используется для смешивания продуктов небольшой вязкости, такого как крем или яйцо. Контроль скорости составляет: 2 - 3.

- SL beater- используется для смешивания продуктов по консистенции например, как мясная начинка.

Управление скоростью: 1 -2. Контроль скорости не должен превышать 2, иначе машина будет повреждена.

- Насадка-крючок используется для смесителя с большой вязкостью, например

тесто. Управление скоростью : 0-1.

  - Если миксер работает при максимальной скорости, не вращайте его с усилием. В противном случае, машина будет работать неправильно.

- .ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Машина должна быть размещена на горизонтальной и устойчивой поверхности. Чтобы миксер работал правильно и безопасно, убедитесь, что имеется не менее 160 мм пространства спереди и сзади по краям стола и 320 мм пространства с левого и правого края стола.

  - Используйте индивидуальный штекер с предохранителем и хорошим заземлением. Напряжение 220 В, 50Гц.

  - Не помещайте миксер в воду или другую жидкость, или в иную влажную среду. Не наливайте воду внутрь машины.

  - Не прикасайтесь к машине во время работы влажными руками.

  - Отключите питание при установке, демонтаже или когда вы не используете машину.

  - Не прикасайтесь к движущимся частям машины, во избежание увечий.

Храните вдали от детей.

- .УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Держите миксер в чистом и сухом состоянии.

  - Не включайте машину, когда нет смешивания.

  - Если насадка касается чаши, необходимо отрегулировать скорость .

  - При использовании в течение одного года, необходимо проводить регулярно осмотр и техническое обслуживание.

  - Не используйте детали других поставщиков, иначе могут произойти повреждения или дефекты.

7. ТИПИЧНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

| №. | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат включен, но миксер не работает, индикатор не загорается. | Проверьте на исправность вилку. Отключите миксер, поверните ручку до 0, затем снова включите миксер. |
| 2 | Двигатель нагревается | Проверьте напряжение, измените и Используйте правильная мешалка; поменять пояс |
| 3 | Миксер внезапно остановился | Измените и используйте надлежащую насадку; замените предохранитель, уменьшите нагрузку; подождите несколько минут, затем включите его. |
| 4 | Скорость миксера не изменяется | Затяните или замените ручку |
| 5 | Г олова миксера не поднимается или не опускается | Ослабьте подъемную ручку еще раз. |

В случае возникновения неразрешимых проблем обратитесь к дилеру или в наш сервисный центр. Мы предложим вам лучший сервис. Еще раз спасибо за доверие к нашим продуктам.

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ

| Параметры | Модель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B15S | B20S | B30S | B40S |
| Объем дежи, литров | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота ) | 474 х 372 х 676 | 520 х 420 х 760 | 545 х 440 х 882 | 630 х 620 х 1011 |
| Потребляемая мощность | 0,5 кВт | 1 кВт | 1,1 кВт | 2 кВт |
| 3 скорости, обороты/мин | 110/178/355 | 110/200/420 | 80/160/310 | 80/160/310 |
| Напряжение, В | 220 |  |  |  |
| Номинальная частота, Г ц | 50 |  |  |  |

Производитель вправе вносить изменения без предварительного оповещения об этом, при условии, что данные изменения не приведут к ухудшению работы оборудования.

Дежа и насадки изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

9.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

10.КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | B15S | B20S | B30S | B40S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Миксер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Защитная крышка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дежа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка венчик | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка крюк | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насадка лопатка | 1 | 1 | 1 | 1 |

11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве.

  - Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

  - Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика.

  - Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

  - В случае, если по заключению сервисного центра Поставщика выход из строя Товара будет признан не гарантийным случаем, то ремонт производится по расценкам сервисного центра Поставщика.

  - Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара:- электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.;- кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки; - резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.;- нагревательные элементы.

  - Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

  - Сервисный центр Поставщика находится по адресу:

РФ, респ. Марий Эл, г.Волжск ул. Мамасево 1Б.

Контактный телефон: (83631) 4-25-00

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |  |
| --- | --- |
| Модель оборудования: |  |
| Серийный номер: |  |
| Дата продажи: |  |
| Продавец оборудования: |  |
| Покупатель: |  |
| Контакты покупателя: |  |