[image: image3.png]CTARISO-
) CIPOUTEAD



                  ООО ПТП «Станкостроитель»
Машина хлеборезальная 
 ХМ-302
Паспорт

Йошкар-Ола
Содержание

1. Назначение изделия 

      






3

2. Техническая характеристика     







3
3. Комплектность









3
4. Устройство









3
5. Указание мер безопасности







4
6. Подготовка машины к работе  







4
7. Порядок работы









4
8. Техническое обслуживание







5
9. Гарантийные обязательства







5
10. Свидетельство о приемке 







5
Рис.1. Схема электрическая принципиальная





6
Рис.2. Общий вид машины 








7
Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом. Паспорт совмещен с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, связанные с совершенствованием изделия, заменой комплектующих при условии сохранения технических параметров, без отражения этого в сопроводительной документации.
1. Назначение изделия.
1.1. Машина хлеборезальная XM-302 (далее по тексту машина) предназначена для нарезки хлеба длиной максимум 345 мм и высотой максимум 130 мм на ломти одинаковой толщины 12 мм.

1.2. Машина должна эксплуатироваться в закрытых помещениях с температурой среды от +60 до +350 С и относительной влажностью воздуха не более 80%.

2. Техническая характеристика.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Величина

	1.
	Производительность
	шт/час
	300

	2.
	Расстояние между ножами
	мм
	12

	3.
	Максимальная длина хлеба
	мм
	345

	4. 
	Максимальная высота хлеба
	мм
	130

	5.
	Мощность эл. двигателя
	кВт
	0,37

	6.
	Число оборотов эл. двигателя
	об/мин
	1420

	7.
	Номинальное напряжение сети
	В
	220

	8.
	Габаритные размеры

· длина

· ширина

· высота 
	мм
	860
650

880

	9.
	Масса
	кг
	65


3. Комплектность

3.1. Машина хлеборезальная XM-302 

–
 1 шт.

3.2. Паспорт XM-302 



–
 1 шт.

4. Устройство и принцип работы.
Машина состоит из следующих основных узлов и деталей (рис.2):


- двух несущих стенок (1,2), подающего стола (3), 2-х рамок, с установленными на них ножами (4), принимающего стола (5), упаковочного столика (6), гребенчатого толкателя (7), возвратного механизма (8), приемника разрезанного хлеба (9).
5. Указание мер безопасности.
5.1. Машина должна быть заземлена согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ). 

Заземление осуществляется электроводом сечением для меди не менее 1,5 мм2, для алюминия не менее 2,5 мм2.

5.2. К работе на машине допускаются лица, изучившие устройство машины, освоившие приемы работы на ней и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.3. Безопасность при работе на машине обеспечивается следующими элементами:

а)  Машина снабжена заземляющим элементом и соответствующим обозначением.

б)  Степень защиты оборудования IR54
в)  Принудительная подача хлеба в зону резки гребенчатым толкателем.

г)  Зона резки на подающем столе закрыты прижимной гребенкой, в пазы которой входят ножи.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подталкивать хлеб в зону резки рукой.

5.4. Запрещается оставлять работающую машину без присмотра.
6. Подготовка машины к работе.

6.1. Машина устанавливается на ровной поверхности стола.

6.2. Подключение машины к местному заземляющему контуру производится в соответствии с п. 5.1.

6.3. После подключения электропитания производится кратковременный пуск машины.

7. Порядок работы.

В машине ХМ-302 предусмотрена принудительная подача буханок хлеба в зону резки, для этого на наклонном подающем столе установлено приспособление, состоящее из каретки, с установленным на ней гребенчатым толкателем. Это дает возможность работать одному человеку. 

Порядок работы следующий: каретка с толкателем в верхнем положении, буханки укладываются в ряд на подающий стол, нажатием кнопки машина включается в работу, при помощи рукоятки каретка с толкателем катится по направляющему профилю и подает хлеб в зону резки. Разрезанный на ломти хлеб попадает в специальный приемник, который не позволяет распасться буханке. Далее хлеб, сохранивший форму буханки, укладывается на стол. По окончании нарезки буханок машина, нажатием кнопки, выключается.

На корпусе машины установлен наклонный упаковочный столик. На него надевается полиэтиленовый пакет, разрезанная буханка, сохранившая свою форму, укладывается на столик, рукой подается в пакет, затем упакованный хлеб снимается со столика. Таким образом упаковываются все разрезанные буханки. Далее возможно клипсование.
На ножи, находящиеся в середине рамки, попадает большее количество хлеба и, соответственно, эти ножи быстрее тупятся. Для полной выработки ресурса всего комплекта, ножи из центра можно переставлять на края рамки, где они испытывают меньше нагрузки.
В момент включения машины в работу буханка не должна находится в контакте с ножами. Буханка должна выходить полностью разрезанной, нельзя выключать машину при полуразрезанной буханке.
8. Техническое обслуживание.

8.1. Ежедневно по окончании работы производить санитарную обработку машины раствором пищевой соды. Особое внимание уделять ножам.
8.2. Один раз в 6 месяцев проверять все узлы машины.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу машины при соблюдении потребителем требований по эксплуатации.

9.2. Срок гарантии 12 месяцев с момента приобретения машины.

10. Свидетельство о приемке.

Машина хлеборезальная XM-302 зав. № _________________ изготовлена в соответствии с технической документацией, соответствует техническим условиям   ТУ 5131-025-12905781-2011.

[image: image1.jpg]xP1| A } A

\ 51 h"f;.mm RW502

L

2508; 0,37kBm; 1420%un





Схема электрическая принципиальная
Рис. 1.

[image: image2.jpg]



Общий вид машины

Рис. 2.

1,2 – Стенки несущие. 3 – Подающий стол. 4 – Рамки с ножами.      5 – Принимающий стол. 6 – Упаковочный столик. 7 - Гребенчатый толкатель. 8 - возвратный механизм. 9 - Приемник разрезанного хлеба.
Упаковочный столик (поз.6) поставляется за отдельную плату.
�








2

