ПАСПОРТ

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕРИИ IEA-5/8 С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

ОПИСАНИЕ

Каждый уровень данной модели печей может контролироваться отдельно, соответственно для каждого уровня может устанавливаться своя температура, также все уровни могут работать как по отдельности, так и вместе. Температура оборудования регулируется между 20-300°С, а время работы оборудования может устанавливаться автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | IEA - 5 | IEA - 8 |
| --- | --- | --- |
| Мощность | 9кВт | 13кВт |
| Уровень температуры | 20-300°С |  |
| Подвод воды | 19мм | 19мм |
| Пароувлажнение | 6кВт | 8кВт |
| Напряжение | 380В | 380В |
| Габариты камеры | 900*1200*760 | 900*1200*1120 |
| Габариты | 960X1260X820 | 960X1260X1180 |
| Кол-во уровней | 5 | 8 |

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

  Для установки и подключения оборудования Вам  понадобится

помощь квалифицированного специалиста, т.к. при установке требуется профессиональное оборудование и навыки.

  Место	установки	оборудование	должно	быть	хорошо

проветриваемым. Температура помещения должны быть 5- 40°С, влажность не более 85%.

 Оборудование должно стоять на  ровной поверхности в 20 см  от стены.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Описание панели управления

- “Рower”	кнопка	ВКЛ/ВЫКЛ:	нажав	на	кнопку	“Рower” оборудование  начнет  работать,  нажав  на  кнопку    повторно

оборудование прекратит работу.

- Кнопки   температуры  «plus» ，	«minus»:   данные  кнопки

регулируют параметры температуры в большую или меньшую сторону.

- Кнопки пароувлажнения «plus» ， «minus»: во время  работы

кнопка	«flicker»	показывает,	что	пароувлажнение продолжается 3 сек.

- Кнопки	времени	«plus»  ，	«minus»:	данные	кнопки

регулируют время работы печи.

Эксплуатация

Перед  тем  как   начать  работу,   подключите   кабель   питания  в

розетку. После окончания работы не забудьте выдернуть шнур из розетки.

Регулятор температуры: По часовой стрелке	-  температура

становится выше.

Против часовой стрелке      –  температура становится ниже.

Регулятор времени выпекания: Увеличение времени Уменьшение времени:

Пароувлажнение:

Для того, чтобы включить пароувлажнение, температура в  печи не должна быть меньше 170°С. Нажмите кнопку пароувлажнения, пар начнет выходить автоматически. С помощью  таймера  Вы  можете  регулировать  время  процесса

пароувлажнения.

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

После окончания работы, выключите оборудование из сети.

В случае обнаружения неполадок в сети, немедленно устраните их.

После  эксплуатации  оборудование  следует  тщательно  промыть   с

помощью воды и мягкой тряпки.

Удалите щеткой остатки продукта  в камере.