Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства действуют 12 месяцев с момента покупки. В случае неисправности оборудования, предусмотрен гарантийный ремонт.

Негарантийный случай

l . Негарантийным случаем считается период после истечения гарантийных обязательств;

2. Негарантийным случаем в течение действия гарантийных обязательств считаются:

-повреждение оборудования из-за стихийных бедствий (пожаров, землетрясений, наводнений, шаровых молний и т.п.);

-некорректная установка оборудования, повлекшая за собой неисправность.

Электрическая безопасность

В целях электрической безопасности убедитесь, что шнур питания и вилка сухие, чистые, без каких-либо повреждений;

Во время использования оборудования обязательно удостоверьтесь, что провод заземления (обозначен "G") подключен.

LLl

LOCKET LEVENDING

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: LE307А

Производитель вендингового оборудования

Содержание

Искренне благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации перед использованием оборудования.

Руководство предназначено для полного понимания содержащейся в нем информации. Пожалуйста, храните руководство в надежном месте.

Пожалуйста, имейте ввиду, что производитель оставляет за собой право не уведомлять потребителя об изменениях в оборудовании и инструкции по эксплуатации. Таким образом, допускаются некоторые различия между реальным оборудованием и инструкцией по эксплуатации.  Если вы обнаружите какие-либо различия, которые не указаны в руководстве, пожалуйста, немедленно сообщите об этом производителю. В случае, если о данных различиях не будет сообщено, производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный из-за данной разницы после введения в эксплуатацию оборудования.

Все права защищены: копирование руководства целиком или его части запрещено до получения письменного согласия автора.

Оборудование соответствует следующим требованиям:

GB/T 4706.1-2005 "Безопасность домашних и аналогичных электроприборов - Часть 1: Общие требования"

GB/T 4706.19-2008  "Особые требования к безопасным торговым автоматам для продажи бытовых и аналогичных электроприборов" двойной стандарт.

Спецификация требований к условиям окружающей среды для продукции Hangzhou Yile:

- Температура окружающей среды: верхний предел 38°С, нижний предел 2°С (внутри помещения)

- Влажность окружающей среды: относительная влажность воздуха не более 90%.

- Высота над уровнем моря: ниже 1000 м (при превышении проконсультируйтесь с нашей компанией)

- Места без химической коррозии и сильной вибрации

- Места, не находящиеся под открытым небом (без прямых солнечных лучей, дождя, песка и т.д.)

- Применимо только для умеренного климата

- Места, не запрещенные другими законами и нормативными актами

Внимание:  Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Со., Ltd. не несет ответственности за последствия, в связи с несоблюдением пользователем вышеперечисленных требований к условиям окружающей среды.

Внимание: продукция (оборудование и аксессуары) производятся в соответствии с законами и стандартами, принятыми в стране и регионе назначения. Таким образом, экспорт, перепродажа и передача продукции в другие страны назначения с иными законами и стандартами запрещены.

Глава 1 Предупреждения и предостережения по технике безопасности..03

Глава 2 Характеристика продукции	05

Глава 3 Подготовка к использованию	07

Глава 4 Инструкция по использованию платежных систем в вендинговых автоматах	09

Глава 5 Общие системные инструкции	14

Глава 6 Ежедневное обслуживание и уход за кофемашиной	16

Глава 7 Схема очистки бойлера от грязи	18

Глава 8 Чертеж подключения водопроводной трубы 	19

Глава 9 Распространенные неисправности и способы устранения 	20

Глава 10 Гарантийные обязательства 	21

|  | Запрещено размещать в местах для игр детей. |
| --- | --- |
|  | Существует вероятность получения травм. |
|  | Электрические детали, которые побывали в воде или были намочены, не подлежат использованию без обработки. |
|  | Удалите воду и пыль и убедитесь, что после восстановления изоляции оборудованием будет пользоваться профессиональный обслуживающий персонал. |
|  | Не прикасайтесь руками к движущимся частям. |
|  | Существует вероятность получения травм. |
|  | Не используйте воспламеняющиеся товары рядом с вендинговым оборудованием. |
|  | Существует опасность взрыва или пожара. |
|  | Не кладите предметы на верхнюю часть оборудования. |
|  | Есть вероятность утечки электричества, вызванной падением или переливом воды. |

Глава 1. Предупреждения и предостережения

по технике безопасности

Перед использованием оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по технике безопасности. В руководстве содержится важная информация, относящаяся к технике безопасности. Пожалуйста, следуйте инструкции.

Предупреждение

| Осторожно! | При некорректном использовании возможен летальный исход, получение травм, а также материальный ущерб. |
| --- | --- |

Условные обозначения

Уведомления

|  | Пожалуйста, обсудите с профессиональным и техническим персоналом возможность размещения в следующих местах. |
| --- | --- |
|  | - • Места, подверженные воздействию морского бриза или агрессивных газов. - • Места с качающейся или вибрирующей поверхностью. |
|  | Пожалуйста, обсудите с соответствующими департаментами вопрос о создании следующих мест |
|  | - • Места, которые могут препятствовать движению транспорта. • Места рядом с дорожным знаком или сигнальным фонарем. - • Места рядом с оборудованием для пожаротушения. • Дороги и помещения для убежища. - • Места с горючими или воспламеняющимися газами. |
|  | Мощность должна соответствовать оборудованию. |
|  | Это может привести к возгоранию, если источник питания не подходит или мощность невелика. |
|  | Шнур питания нельзя связывать в жгуты. |
|  | Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током после нагрева. |
|  | Отсоедините шнур питания от нагревательного прибора. |
|  | Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. |
|  | Не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы оборудования. |
|  | Существует возможность возгорания или электрического разряда. |
|  | Соблюдение ежедневной гигиены в соответствии с требованиями гигиены пищевых продуктов. |
|  | Существует риск несчастных случаев, если не будет обеспечено медицинское обслуживание. |
|  | Регулярно проверяйте устройство защиты от протечек раз в год. |
|  | При отсутствии выключателя утечки существует опасность поражения электрическим током. |
|  | Регулярно проверяйте герметичность закрепленных металлических деталей в течение 6 месяцев. |
|  | Существует вероятность несчастного случая. |
|  | Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура раз в год. |
|  | Пыль или плохо подключенная вилка питания могут привести к поражению электрическим током или возгоранию. |
|  | Если оборудование не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и слейте воду из машины. |
|  | Если не слить воду из машины, это может привести к поломке бойлера и поражению электрическим током. |
|  | Это машина для помещений, пожалуйста, используйте ее при температуре от 4 до 38 градусов по Цельсию. |
|  | В противном случае, оборудование может выйти из строя. |

|  | Запрещается |  | Разборка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не трогать |
|  | К соблюдению |  | Заземление |
|  | Обратите внимание |  | Электрическое напряжение |
|  |  |  | Высокая температура |
|  |  |  | Следите за руками |
|  |  |  | Горючесть и воспламеняемость |

.

* После прочтения данной инструкции, пожалуйста, сохраняйте инструкцию.

Предупреждения

|  | Пожалуйста, обратитесь к профессиональному и техническому персоналу для установки и перемещения. |
| --- | --- |
|  | Некорректная установка может стать причиной выброса отходов, возгорания, пожара, поражения электрическим током. |

|  | Только профессиональная разборка |
| --- | --- |
|  | Непрофессиональная разборка может стать причиной несчастного случая |

|  | Оборудование должно быть заземлено. . |
| --- | --- |
|  | Необходимо использовать независимую специальную розетку и надежное заземление. Сопротивление заземления должно быть меньше 4!1. |

|  | Не карабкаться, не раскачиваться, не наклоняться. |
| --- | --- |
|  | Может привести к выбросу отходов. |

•

|  | Не нажимайте на выключатель мокрой рукой. |
| --- | --- |
|  | Существует опасность поражения электрическим током. |

|  | Не тяните за оборванный шнур питания и не используйте его. |
| --- | --- |
|  | Это может привести к пожару или поражению током. . |

•

|  | При обнаружении неисправности немедленно выньте вилку из розетки. |
| --- | --- |
|  | При появлении необычного запаха, дыма или огня выньте вилку из розетки и обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу или производителю, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. |

•

Глава 2. Характеристика продукции

Об оборудовании :

| •···· Запирающийся шкаф • Ручка от ящика для отходов • • Рекламная светящаяся панель• • Основной запирающийся шкаф • | · • Контейнер для кофейного зерна · • 14-дюймовый емкостный экран - • Кран подачи напитка - • поддон Короб для сточных отходов |
| --- | --- |
| (Вид снаружи) |  |

Спецификация:

Характеристики продукции

| ······························ Запирающийся шкаф . • •: Измерительный модуль порошка Нагреватель напитка из порошка .;. Варочный блок Ящик для отходов • • Короб для сточных отходов. Емкость с чистой водой • • | · • Тонкая и грубая регулировка Заборный винт кофемолки - • Контейнер · • Промышленный компьютер (внутренний) .. Система смешивания ······························• Панель заднего освещения |
| --- | --- |
| (Вид внутри-1) Ведущий диск• • - • Резервуар для воды Заглушающий двигатель• • Выпускной патрубокt •·······················································• •····• Смесительный двигатель• • Источник питания ···················································• • • Варочный двигатель переключателя 24В :: ........................• Приводная пластина шлифовального круга •····· •··•······•··• • Защита от перегрева (предохранитель) .;. Источник питания • • насос для повышения давления переключателя 12В Задний вытяжной вентилятор •··· • • Бойлер (Вид внутри сзади-2) |  |

Двигатель привода шлифовального круга

| Габариты | Верхний шкаф: Высота 730 х Ширина 438 х Глубина 516mm; Основной шкаф: Высота 762 х Ширина 438 х Глубина 436mm |
| --- | --- |
| Вес нетто | Верхний шкаф: 4кг /шт; Основной шкаф: 19 кг/шт |
| Спецификация мощности | AC220V/50 Гц или AC110V/60 Гц |
| Номинальная мощность | 1400Вт |
| Тип напитка | 9 видов горячих напитков |
| Подача воды | Насос |
| Количество бункеров | 1 бункер под кофейное зерно:1кг/шт,, 3 бункера под сухие смеси: lкг/шт. |
| Платежная система | Возможна безналичная оплата, или продажа в свободном режиме. |
| Условия окружающей среды | Самая высокая температура: 38°C , самая низкая температура:2 °c (внутри помещения) |

Глава 3. Подготовка к использованию

- Извлечение упаковки

Оборудование упаковано в картонную коробку, поэтому следует извлекать картонную коробку, пенопластовые и нейлоновые пакеты только при вскрытии упаковки. Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не повредить оборудование. После извлечения упаковки проверьте, не повреждено ли оборудование, и ознакомьтесь с различными аксессуарами и информацией. Если есть повреждения или отсутствуют какие-либо детали, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

| Руководство по эксплуатации-l шт. | Ключи от оборудования-2 шт. | Ключи от основного шкафа-2 шт. | Контейнер под кофейное зерно – 1 шт. | Воздушный кабель – 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Размещение

Требования к размещению: Оборудование должно быть установлено ровно и хорошо проветриваться. Вокруг корпуса, включая спинку, должно быть пространство более 1 см для вентиляции и работы.

Требования к окружающей среде: Температура в помещении должна составлять от 5 до 40 градусов по Цельсию.

Требования к сети: может принимать стабильный сигнал 3G или использовать Wi-Fi.

Требования к источнику питания: Мощность источника питания должна превышать номинальную мощность машины 1700 Вт, при использовании независимых специальных розеток и надежного заземления.

З. Подготовка к предварительному использованию

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед запуском машины и приступайте к работе после полного понимания. Снимите крышку уплотнения для чистой воды и поместите ее в нижний корпус. Вставьте водяной насос в нижнюю часть ковша. Подсоедините соединение насосной линии и соединение водопроводной трубы к задней части машины.

4. Размещение сырья

Порядок размещение сырья см. на фото ниже.

( 1 ) Добавление сырья в контейнеры 1-3 (см. следующее фото). Снимите контейнер, добавьте сырье в соответствии с соотношением напитков, а затем вставьте контейнеры обратно.

| Отметьте трубу Т-образного типа вдоль схемы. Поверните на 90 градусов против часовой стрелки | Пожалуйста, поднимите контейнер и потяните его вбок. | Совместите заднюю соединительную втулку контейнера с шестерней двигателя подачи и вставьте ее в нижнюю часть контейнера. |
| --- | --- | --- |

2) Как добавить кофейные зерна, см. следующее фото.

Снимите крышку с контейнера, а затем добавьте кофейные зерна.

Сдвинув соединение вперед, выньте контейнер.

.	Контейнер под кофейное зерно

.	Контейнер №1

.	Контейнер №2

.	Контейнер №3

Глава 4. Инструкция по использованию платежных систем в вендинговых автоматах

После подготовки вставьте вилку сетевого шнура в трехпроводную розетку с заземлением, включите выключатель питания на задней панели устройства, и на экране появится интерфейс запуска системы. Примерно через 10 секунд появится интерфейс продаж, как показано на фото 4-1. Для первого запуска необходимо выполнить вытяжку (нажмите кнопку «mode», чтобы войти в функциональное меню управления -тест кофе -вытяжка -несколько раз нажимайте "Вытяжка", пока из выпускного патрубка не начнет плавно вытекать вода, примерно 120 секунд удерживайте кнопку «вытяжка»).

фото 4-1

- Вход в меню настроек функций

В режиме ожидания откройте дверцу машины, с правой стороны дверцы есть переключатель обратного режима, нажмите и удерживайте 3S. Войдите в «Меню функциональных операций», как показано на  фото 4-2

фото 4-2

- Настройка способа оплаты

В автомате нет системы наличных платежей, можно выбрать оплату Alipay или WeChat. Можно выбрать необходимый способ оплаты. Заводские настройки Alipay, WeChat по умолчанию при ошибке открытия возврата средств.

- Тестирование кофе

Войдите в интерфейс тестирования кофе, как показано на фото 4-3, чтобы просмотреть и протестировать состояние кофемашины. Обычно следует использовать следующие функции: вытяжка, устройство для измельчения зерен для очистки, система смешивания для очистки, тестирование напитков, измерение температуры котла, запрос текущего состояния, синхронный сброс параметров. Использование других функций следует избегать, насколько это возможно.

фото 4-3

- Настройка общего параметра кофе и контейнера для сухих смесей (порошка)

Войдите в интерфейс настройки общих параметров кофе и контейнера с порошком, как показано на фото 4-4. Здесь можно установить температуру кофе, постоянную температуру, автоматическую очистку, настройку контейнера для порошка и запуск режима приготовления порошка.

Режим приготовления напитков из порошка: Режим приготовления напитков из порошка позволяет сэкономить время на приготовление кофе. Вы можете выбрать, включать эту функцию или нет.

Температура кофе: температура кофе - это температура напитка.

Постоянная температура: Постоянная температура — это температура изоляции бойлера. Ниже постоянной температуры будет нагрев до температуры кофе, а затем остановка.

Автоматическая очистка: для автоматической очистки количество растворимых напитков и кофейных напитков должно быть установлено отдельно. Настройки контейнера с порошком: В этой машине имеется только три порошковых контейнера, поэтому необходимо включить только три пути подачи. Название сырья на каждом пути подачи необходимо изменить соответствующим образом, чтобы облегчить настройку напитков и добавление сырья.

фото 4-4

- Название кофе, цена, настройки соотношения

Войдите в интерфейс настройки напитка, как показано на фото 4-5. В интерфейсе настройки напитков можно установить название напитка, цену, формулу и количество проданных напитков. Количество напитков: начиная с напитка 1, напитки следует включать последовательно. Клиенты могут сами настраивать напитки.

Название и цена напитков: название и цену можно изменить напрямую. Обратите внимание на цену наличными не менее 0,5 юаня и кратную 0,5, Alipay и WeChat не менее 0,01 юаня....

Количество воды, мл: Указанное количество воды  - это количество воды, необходимое для одного заказа. Количество воды суммируется с общим количеством воды. Общее количество воды не должно превышать вместимость стакана. Время измельчения, s: Время измельчения - это время вращения двигателя измельчения. При одинаковом коэффициенте регулирования скорости, чем больше время измельчения, тем больше количество измельчаемого материала.

Время продолжения перемешивания, s (следует ли продолжать перемешивание после выхода жидкости) : Увеличение времени перемешивания может сделать перемешивание более равномерным, но это увеличит время приготовления напитка.

.

- Новая версия

photo 4-6

photo 4-5

В интерфейсе настроек напитка нажмите на стрелку вправо, чтобы перейти в интерфейс настроек формулы напитка. Вы можете изменить формулу напитка, как показано на рисунке 4-6. Возьмем в качестве примера напиток 02 (капучино): выберите порядок приготовления напитка, порядок равен 1 (путь подачи 1 < молоко >) 2 (путь подачи 2 < измельченные зерна >); выберите соответствующее количество воды, время подачи, продолжительность перемешивания, соотношение скоростей подачи порошка. Соотношение скоростей при перемешивании и измельчении зерен можно регулировать только количеством воды.
Компания оптимизирует программное обеспечение этого продукта и время от времени будет выпускать новые версии. Клиенты могут проверить информацию об обновлении версии. В случае, если появятся новые версии, следует обновить их. Независимо от того, могут клиенты самостоятельно обновить версию или нет, необходимо уточнить информацию у поставщика.

- Статистика продаж

Войдите в интерфейс статистики данных о продажах, как показано на рисунке 4-7. Здесь вы можете увидеть общий объем продаж и итоговую сумму продаж, а также транзакции в режиме реального времени, данные о продажах могут быть очищены. Для ежедневных или ежемесячных продаж вы можете просматривать и экспортировать данные в фоновом режиме.

фото 4-7

- Настройки вывода и ввода

Для облегчения использования кофейного оборудования , стоит уменьшить необходимость многократной настройки одних и тех же настроек. Необходимо настроить функции вывода и ввода. Пользователям кофейного оборудования нужно настроить все параметры на одной машине через U-диск. Все настройки экспортируются на U-диск, а затем передаются на другие машины через U-диск.

- Импортируйте личные изображения с U Disk.

Фоновое изображение, изображение заставки, видео ожидания помола и изображение названия кофе в интерфейсе продаж этой машины можно заменить. Эти данные можно импортировать в интерфейс U-disk, как показано на фото 4-8. Меняйте картинки в соответствии с режимом отображения интерфейса, создайте папки на U-диске, название: 307А, назад. PNG фоновое изображение (1 1920*1080 пикселей), заставка (1-6 1920*1080 пикселей) screen 1.png/screen 2.png/.../ Screб.png, Grinding Waiting Video (горизонтальный экран 1080Р) outka. mp4, Изображение названия кофе (280*280 пикселей листа с названием включенного кофе) Название кофе. PNG помещается в папку 307А.

фото 4-8

Глава 5. Общие системные инструкции

Меню торгового автомата-это система, используемая для управления работой торгового автомата, продажами, управлением пополнением и другими функциями в одном устройстве. Номер учетной записи для входа в систему book Backstage - это номер почтового ящика, адрес для входа, номер учетной записи и пароль (изначально заданный - 000000), которые система автоматически отправит на зарегистрированный почтовый ящик. Войдите в систему: http://ylvm.levending.net/ylvm/login.jsp

Введите номер учетной записи, пароль и код аутентификации в системе управления пользователями, как показано на фото 5-1.

фото 5-1

Как показано на рисунке выше, после входа в меню вы можете увидеть профиль компании и гиперссылки на другие веб-сайты компании. Нажмите на ссылку, чтобы войти на сайт. Вы можете просмотреть, загрузить и распечатать приведенную ниже диаграмму статистики ежемесячных продаж.

- • Пароль, измененный в Личном Центре: после того, как пользователь войдет в систему с использованием первоначального пароля, он может изменить первоначальный пароль в разделе Пароль, измененный в Личном центре, чтобы обеспечить информационную безопасность пользователя.

- Информация журнала личного центра: вы можете просматривать информацию и записи операций пользователя.

- •Пункт сбора: в этой опции вы можете добавлять/удалять чеки, редактировать чеки, редактировать параметры Alipay и редактировать параметры WeChat.

- Управление пользователями — Список операторов: информацию об операторах можно просматривать или редактировать.

- Управление пользователями - Список пользователей: на этой странице вы можете выбрать дополнительные параметры для добавления пользователей - в разделе Настройка разрешений роли, настройка/модификация, изменение разрешений роли конфигурации.

- • Управление оборудованием — Моя машина. Эта опция позволяет настроить кассовый счет, просматривать адреса машин, транспортировать машины.

- Управление оборудованием — Статус оборудования. В этом варианте вы можете ввести идентификационный номер устройства для запроса машины под именем оператора. Нажмите на контейнер, чтобы увидеть статус контейнера.

- • Управление оборудованием – составление счета пополнения запасов: можно проверить состояние запасов оборудования и оценить необходимость пополнения запасов в соответствии с данными запасов.

- Управление оборудованием – Запись об отключении: Вы можете увидеть время отключения.

- Запись продаж - Запись об успешных продажах: вы можете выбрать время начала и время окончания (время начала и время окончания должны быть в одном и том же месяце). Введите идентификационный номер устройства, которое вы хотите запросить (если вы не вводите идентификационный номер устройства, имя оператора запроса выбирается по умолчанию во всех записях о продажах машин).

- Запись о продажах — Запись о сбоях в продаже: вы можете просмотреть статус записи о сбоях в продаже оборудования.

- Запись о продажах — торговый заказ Alipay: вы можете просмотреть данные заказа для транзакций Alipay. (не поддерживает экспорт данных)

- • Записи о продажах — заказы на транзакции Wechat: вы можете просматривать данные заказов для транзакций Wechat. (Экспорт данных не поддерживается)

- Статистика продаж: вы можете просмотреть данные о продажах по времени, дню, месяцу, список десяти лучших товаров за последние семь дней, способ оплаты и статистику товаров, чтобы облегчить пользовательский анализ и исследования.

- Управление товарами – Настройки товаров: типы товаров и цены могут быть изменены или удалены.

- Отзывы и предложения: пользователи могут оставлять отзывы об улучшениях оборудования и отзывы об ошибках в зависимости от использования оборудования.

См. «Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd. Новое

руководство по эксплуатации» для работы в фоновом режиме.

Глава 6.  Ежедневное обслуживание и уход за кофемашиной.

Ежедневный контроль гигиены в соответствии с требованиями гигиены пищевых продуктов, а также регулярная очистка и техническое обслуживание.

- Очистка

Перед очисткой, пожалуйста, отключите вилку питания. Для очистки лучше всего использовать теплую воду.

  - Внутри оборудования

Контейнер для сырья: после извлечения контейнера с сырьем, замачивания его в воде, очистки губкой, а затем сушки электрическим феном, его необходимо собрать на месте. В противном случае из-за влаги затвердевание порошка приведет к засорению контейнера. Рекомендуется чистить контейнер один раз в месяц.

(2) Кофеварка: после извлечения кофеварки промойте ее водой, а затем соберите на месте после сушки электрическим феном. В противном случае из-за влажности кофейный порошок не сможет быть равномерно высыпан. Чистка кофеварки рекомендована 1 раз в месяц.

® Система смешивания: Крышка мешалки поднимается и выдвигается. Чаша для перемешивания выдвигается вперед, поворачивается влево и выдвигается. Ведро для перемешивания вращают по часовой стрелке и вытягивают наружу. Демонтированную систему перемешивания замачивают в воде и протирают мягкой губкой. После очистки его можно будет собрать на месте только после продувки и просушки. В противном случае из-за влаги порошок кофейного порошка не сможет разгладиться. Рекомендуется очищать кофейный порошок один раз в день.

| t |  | D с,. |
| --- | --- | --- |
| Поднимите крышку миксера и вытащите чашу для смешивания. | Поверните ведро для смешивания по часовой стрелке и вытяните его. | Смочите снятую смесительную систему в воде и протрите мягкой губкой. |

® Контейнер для зерен: достаньте контейнер для зерен, извлеките кофейные зерна. Замочите контейнер в воде и очистите. После очистки высушите контейнер феном, а затем поставьте на место. Рекомендуется прочищать контейнер для зерен один или два раза в месяц.

® Очистите машину изнутри: Очистите высыпающийся изнутри машины порошок щеткой, затем протрите машину влажной тряпкой.

(2) Снаружи машины

Емкость для сточных вод: вытащите емкость для сточных вод, слейте скопившуюся внутри воду, замочите емкость в чистой воде, очистите и поставьте на прежнее место. Рекомендуется чистить емкость один раз в день.

® Контейнер для мусора: с левой стороны оборудования, выньте контейнер для мусора, который находится внутри, удалите мусор и очистите его, протрите и поставьте на прежнее место. Рекомендуется чистить контейнер один раз в день.

® Корпус машины: протрите корпус машины влажным полотенцем. Рекомендуется чистить корпус машины один раз в день.

- Проверка

  - Защита от утечки

Если после нажатия кнопки тестирования ручка находится в положении <ВЫКЛ>, это нормально.

® После подтверждения действия переведите ручку в положение <ВКЛ> через 3 минуты.

Глава 7.  Схема очистки бойлера от грязи

- Влияние накипи:

Накипь возникает в результате осаждения ионов тяжелых металлов в воде. При повторном попадании ионов тяжелых металлов в воду содержание ионов тяжелых металлов превышает национальные стандарты гигиены питьевой воды, это ставит под угрозу здоровье человека, приводит к образованию камней, бактериальным инфекциям и другим заболеваниям. Кроме того, накипь удлиняет время нагрева воды, с одной стороны, а также увеличивает энергопотребление, с другой стороны. Длительное накопление накипи приводит к повреждению котла, сокращает срок службы машины; а самое главное плохо влияет на вкус кофе.

- Советы по удалению накипи:

Ф Регулярно используйте моющее средство для кофемашин, чтобы поддерживать

кофемашину в идеальном состоянии и достигать стандартов приготовления высококачественного кофе.

® Следите за тем, чтобы система соответствовала стандартам безопасности и гигиены.

З. Примечания для пользователя:

Ф  Не употребляйте моющее средство в пищу. В случае случайного попадания в глаза, рот, нос или на кожу, пожалуйста, промойте как можно скорее;

® Поместите моющее средство в недоступное для детей место, чтобы избежать случайных травм, таких как случайное употребление в пищу или прикосновение по ошибке.

® Количество средства для удаления накипи, необходимое на практике, зависит от диапазона покрытия накипью.

@ После замачивания промойте чистой водой, насколько это возможно, и тщательно смойте остатки.

4.Инструкция по приготовлению раствора по удалению накипи

Приготовление раствора для удаления накипи: 6 колпачков средства для удаления накипи растворить в 8 л воды комнатной температуры. Концентрацию можно регулировать в зависимости от степени образования накипи; (Рекомендуется выбрать средство для удаления накипи с лимонной кислотой "Синьцзюке".)

Глава 8. Чертеж подключения водопроводной трубы 	Глава 9. Распространенные неисправности и

способы устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие электричества | 1. Вилка питания не вставлена в розетку. | 1. Убедитесь, что вилка питания вставлена в розетку. |
|  | 2. Срабатывание устройства защиты от протечек. | 2. Убедитесь, что защита от протечек включена. |
| Неисправность расходомера | 1. Расходомер заблокирован или поврежден. | 1. Замените расходомер. |
| Недостаток воды | 1. Нехватка воды в резервуаре для воды. | 1. Проверьте уровень воды в резервуаре |
| Избыточная работа насоса | 1. Повреждение нижнего насоса | 1. Проверьте, все ли в порядке с насосом. |
| Неисправность двигателя для измельчения зерен | 1. Кофейные зерна израсходованы или амбарный блок не открыт. | 1. Убедитесь, что кофейное зерно в достаточном количестве, и амбарный блок открыт. |
|  | 2. Шлифовальный двигатель заблокирован. | 2.Замените порошки на более густые, а затем проверьте еще раз. |
|  | 3. Линия передачи плохо подключена. | 3. Проверьте, подключена ли линия передачи или не ослаблена ли линия передачи. |
| Неисправность датчика температуры | 1. Повреждение датчика температуры | 1. Проверьте, в норме ли температура. О градусов указывает на неисправность или повреждение линии датчика температуры. |
| Неисправность NТС | 1. Включена защита от перегрева | 1. Проверьте, включена ли защита от перегрева. |
|  | 2. Проблема с приводной пластиной для шлифования | 2. Проверьте, есть ли электричество на обоих концах отопительной трубы. |
| Слишком мало воды в кофе | 1. Закупорка выходного отверстия. | 1. Прочистите вход |
|  | 2. Блокировка из-за пузырей | 1. Уберите пузыри |
| Неисправность заварочного двигателя | 1. Повреждение заварочного двигателя. | 1. Проверьте движение заварочного двигателя. |
|  | 2. Линия подключения заварочного двигателя плохо подключена | 2. Проверьте, есть ли электричество на обоих концах заварочного двигателя. |
|  | 3. Проблема со шлифовальным приводным диском. |  |
| Сверхурочная работа заварочного двигателя | 1. Проблема индукционного выключателя заварочного двигателя | 1. Проверьте на предмет неисправности индукционный переключатель. |
|  | 2. Проблема с платой привода. | 2. Убедитесь, что плата привода исправна. |
| Сбой связи | 1. Линия последовательного порта не подключена. | 1. Проверьте, правильно ли подключена последовательная линия. |

ао.	о.

::,	а

а

о.	::,

о.

Ы)

Ы)

о.	"...'.

о

"'	-о-".

о"'

"

а,,\

[Jпit,-

�=	ж-&

(!)

з....

;

''

о

..D  -

Ы)

·;i:;:::

....

Е

"а

о

r

о

f}

,!Ь-

I

-&

g

.,.	ж-&

:!

-

Глава 1О. Гарантийные обязательства

- Гарантийный талон

| Модель оборудования |  | Печать поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  |  |  |
| Название поставщика |  |  |  |
| Дата изготовления |  |  |  |
| Название покупателя |  | Номер телефона |  |
| Адрес покупателя |  | Почтовый индекс |  |

Пожалуйста, бережно храните данный гарантийный талон. В случае утери его можно возобновить.

Пожалуйста, сохраните коммерческий счет и действительное доказательство покупки (нужна печать производителя). Покажите данные документы в случае неисправности машины и отправьте в сервисную службу. Если вы не можете предоставить эти доказательства, то гарантийный срок продукта будет соответствовать серийному номеру продукта, в котором указана дата производства.

- Гарантийные обязательства

Начиная с даты продажи продукции, при использовании в нормальных условиях и в случае сбоя оборудования срок гарантийного ремонта составляет 1 год.

| № | Дата ремонта | Неисправность | Замененные детали. | Мастер по ремонту | Подпись покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |

Гарантийный талон

Плата за ремонт взимается в следующих случаях:

  - Несчастный случай, стихийное бедствие (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.);

  - Ремонт оборудования или сборка / разборка неуполномоченным лицом;

  - Вред, причиненный транспортировкой после продажи;

  - Несоблюдение инструкции по эксплуатации: свободная установка, использование неуказанного напряжения, розетки питания без заземления.

  - Ущерб, причиненный в результате неиспользования заменяющих или

альтернативных деталей, соответствующих стандарту производителя;

  - Нормальный износ;

  - Другие причины, не имеющие отношения к качеству продукции.

Пожалуйста, верните квитанцию о получении гарантийного талона со дня покупки

в течение 15 рабочих дней.

Данная гарантия распространяется только на материковый Китай.

Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Со., Ltd. keep the right offinal explanations.