СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ

Установка и эксплуатация

Модель: KS 14

Техника безопасности

	Установку и ремонт должен осуществлять представитель сервисной службы или квалифицированный специалист. Не отсоединяйте компоненты или эксплуатационные панели.

	Следите за соблюдением следующих действующих в вашей местности регулирующих актов:

o	Закон об охране труда и производственной безопасности

o	Нормы  МЭК и BS EN

o	Нормы пожарной безопасности

o	Правила электропроводки общества инженеров-электриков (IEE)

o	Строительные нормы

	НЕ МОЙТЕ УСТРОЙСТВО СТРУЕЙ ВОДЫ

	НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство в воду

	НЕ работайте с устройством НА УЛИЦЕ

	НЕ ОБХОДИТЕ предохранительные блоки

	Перед проведением очистки всегда выключайте и отсоединяйте устройство от сети.

	Устройство разрешено использовать только обученному персоналу, и только согласно инструкции.

	Храните упаковку в недоступном для детей месте.	Утилизируйте упаковку согласно действующим по месту применения нормам.

	В случае повреждения кабеля питания его должен заменить представитель VORTMAX или рекомендованный фирмой специалист.

	Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, умственными или сенсорным возможностями, а также людьми, не обладающими должными навыками, кроме проходящих обучение под присмотром лиц, несущих ответственность за их безопасность.

Не допускайте к устройству детей.

	НЕ СМОТРИТЕ прямо на лампу.

2

Описание продукта

KS 14 – Стерилизатор для ножей VORTMAX

Содержимое упаковки

Руководство к стерилизатору ножей VORTMAX

VORTMAX уделяет большое внимание сервису и тщательно следит, чтобы в момент упаковки продукт был в отличном состоянии и без повреждений.	В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, немедленно свяжитесь с вашим дилером.

Установка

Убедитесь, что место установки способно выдержать вес устройства, просверлите отверстия и ввинтите фиксирующие болты.

Закрепите устройство на стене, вставив болты в отверстия на задней стенке устройства.

ВНИМАНИЕ:	Убедитесь, что держащая основа и крепления способны держать вес загруженного устройства.

В случае возникновения трудностей вызовите профессиональную помощь, чтобы гарантировать надежное и безопасное крепление.

3

Схема в разобранном виде

| № | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа корпуса | 1 | 06.05.1470380 |
| 2 | Магнитный замок | 1 | 01.02.1005181 |
| 3 | Балласт | 1 | 03.17.1261010 |
| 4 | Опорная группа | 1 | 06.05.1470381 |
| 5 | Пуск | 1 | 03.99.1290099 |
| 6 | Держатель балласта | 1 | 03.99.1290102 |
| 7 | Ламподержатель | 2 | 03.09.1240031 |
| 8 | Лампа | 1 | 03.09.1240030 |
| 9 | Защита лампы | 1 | 01.02.1005185 |
| 10 | Ножевая рама | 1 | 01.05.1027187 |
| 11 | Дверца | 1 | 99.01.1951021 |
| 12 | Ручка дверцы | 1 | 02.10.1155085 |
| 13 | Замок | 1 | 01.02.1005113 |
| 14 | Кабель и вилка | 1 | 03.02.1205009 |
| 15 | Вкладыш | 1 | 02.10.1155023 |
| 16 | Защитный переключатель | 1 | 03.04.1215032 |
| 17 | Таймер | 1 | 03.99.1290091 |
| 18 | Ручка настройки | 1 | 02.10.1155110 |
| 19 | Держатель дверцы | 2 | 01.09.1050175 |

Список запчастей

4

Модели KS 14

Работа с устройством

 Откройте дверцу и положите ножи на стеллаж (ножи необходимо предварительно промыть и высушить). Убедитесь, что ножи расположены лезвием к задней стенке устройства. Ручка ножа должна упираться в нижнюю стенку устройства. См. изображение:

   Закройте дверцу.

   Вставьте вилку в розетку питания и включите устройство.

   Есть 2 способа работы со стерилизатором

o  Поверните ручку таймера в положение "On" - лампа будет работать, пока дверца не будет открыта, или пока таймер не вернётся в позицию ▼ (примечание: для стерилизации требуется 120 минут)

o  Для использования функции таймера поверните ручку таймера в положение 120 минут. Устройство будет работать 120 минут (примечание: для стерилизации требуется 120 минут)

   Защитный переключатель отключает лампу, пока дверца открыта

   НЕ СМОТРИТЕ прямо на лампу.

5

Очистка и техническое обслуживание

Перед началом очистки всегда выключайте устройство и отсоединяйте от сети.

Для очистки рекомендуется пользоваться водой с мылом.  Чистящие средства могут со временем привести к порче нержавеющей стали.

Ремонтные работы должны проводиться представителем фирмы VORTMAX или квалифицированным специалистом.

Устранение неисправностей

| Неисправность | Вероятная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Устройство не работает | Устройство включено | Убедитесь, что устройство правильно подключено к сети и включено |
|  | Лампа перегорела | Замените лампу (длина волны 253.7 нм; свяжитесь с поставщиком) |
|  | Вилка или провод повреждены | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
|  | Электросеть | Проверьте питание в сети |
|  | Повреждена внутренняя проводка | Свяжитесь с представителем VORTMAX или квалифицированным специалистом |
|  | Дверца не закрыта | Закройте дверцу |

Технические характеристики

| Модель | Рабочее напряжение | Мощность | Размеры В x Ш x Д (мм) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS 14 | 220-230 В 50 Гц | 20 Вт | 705мм x 630мм x 225мм | 7.7 |

Схема проводки

Устройство поставляется с двухконтактной вилкой. Вилка должна подключаться к подходящей розетке.

Устройство подключается следующим образом:

•   Фаза питания (коричневый) к контакту, обозначенному L

•   Нулевой провод (синий) к контакту, обозначенному N

•   Заземление (зеленый/желтый) к контакту, обозначенному E

Устройство должно быть заземлено через выделенную цепь заземления.

Если вы не уверены, как осуществить подключение, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Пункты гальванической развязки должны быть легкодоступны. В случае возникновения аварийной ситуации должна быть возможность быстро разорвать цепь.

6

Соответствие стандартам

Логотип WEEE на данном продукте и его документации свидетельствует о том, что продукт нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда человеческому здоровью и окружающей среде продукт следует утилизировать одобренным экологически безопасным образом. Информацию о правильной утилизации устройства можно получив, связавшись с поставщиком товара или местным регулирующим органом, отвечающим за утилизацию мусора.

Компоненты, используемые в продукции VORTMAX, проходят строгую проверку на соответствие международным и государственным стандартам.

Продукция VORTMAX получила разрешение маркироваться следующим символом:

EAC

Все права защищены. Любое копирование или передача данной инструкции в любом виде и любыми средствами (механические, электронные, фотокопирование, запись и т.п.) без письменного разрешения от VORTMAX запрещены. VORTMAX делает все возможное, чтобы руководство содержало точную информацию на момент печати, но оставляет за собой право вносить в конструкцию и технические спецификации изменения без предварительного уведомления.

7

Храните данное руководство в целости для дальнейшего использования в работе!