Инструкция по  эксплуатации CGRE 8

Установка и обслуживание оборудования должно выполняться только квалифицированными техническими специалистами.

- Удалите защитную пленку со всех поверхностей.

- Установите оборудование на ровную гладкую поверхность.

- Проверьте напряжение оборудования: допустимые отклонения +/- 12% от данных, указанных на техническом шильде, расположенном на задней части оборудования.

- Для предотвращения перегрева оборудования при установке необходимо соблюсти минимальное расстояние 15 см от расположенных рядом предметов или стен.

- Установку оборудования необходимо выполнять, соблюдая действующие на данной территории предписания и правила.

Инструкция по эксплуатации

Загрузка курицы на шампура.

- Проткните курицу шампуром насквозь и зафиксируйте с помощью специальных вилок.

- Загрузите шампура в гриль.

- Снимать шампура необходимо с помощью специального аксессуара (поставляется вместе с оборудованием).

Время приготовления

Примерное время приготовления составляет 60-80 минут. Время приготовления зависит от веса тушки курицы и ее качества (процент содержания жира в курице).

Обслуживание

Для корректного функционирования гриля необходимо регулярно чистить оборудование. Перед мытьем или сервисным ремонтом убедитесь, что гриль отключен от питания. Обработайте стеклянную дверь и корпус из нержавеющей стали с помощью специального раствора и воды. Не используйте абразивные или агрессивные средства. Снимите жиросборник и помойте его отдельно.

Панель управления

|  | - Главный выключатель – используется для включения/выключения гриля. - Кнопка Start/Stop - Кнопка запуска 1 нагревательного элемента – используется для включения/выключения нагревательных элементов для шампура №1. - Кнопка запуска 2 нагревательного элемента – используется для включения/выключения нагревательных элементов для шампура №2. - Кнопка вращения шампура №1 – используется для запуска вращения шампура №1. - Кнопка вращения шампура №2 – используется для запуска вращения шампура №2. |
| --- | --- |

Техническая информация

| ТИП | Количество шампуров внутри | Количество курицы | Ширина | Глубина | Высота | Подключение | Номинальная электрическая мощность | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGRE-8 | 2 | 8/10 | 900мм | 510мм | 490мм | 230 V3 -400 V 3N | кВт 3 | 41кг |