CAKE 	I

<E

Витрина

Руководство по эксплуатации

Редакция 1.0

Оглавление

Предупреждения.......................................................... I- I

Установка.................................................................................I  • 2

Эксплуатация.................................................................2- 3

Обслуживание............................................................................... 4 - 4

Утилизация.......................................................................... 4 - 4

Технические характеристики.................................................. S- 7

Принципиальная рабочая схема............................ 7 • 7

Устранение неисправностей....................................8· • 8

Схема..............................................................................9 - I I

Предупреждение:

1. Данное устройство является витриной.

2. Настоящее руководство является неотъемлемой частью устройства и должно сохраняться  для последующих обращений к нему.

3. Предупреждение: Никогда не пытайтесь использовать машину для целей, отличных от описанных в настоящем руководстве, или не описанных в данном руководстве, а также способами, не указанными в данном руководстве. Это может привести к возникновению опасной ситуации!

4. Допускается только целевая эксплуатация прибора. Любой иной способ использования является нецелевым и, следовательно, опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие нецелевого использования.

5. Перед установкой и эксплуатацией внимательно прочтите инструкцию.

6. Дети не должны иметь доступа к прибору! Следите за тем, чтобы они не играли с ним.

7. Перед очисткой или монтажем/демонтажем деталей выключите прибор и отключите его от сети.

8. Убедитесь, что при длительной паузе в эксплуатации вы отключаете прибор от сети.

9. Если кабель питания поврежден, то во избежание опасной ситуации его должен заменить производитель, уполномоченный специалист по обслуживанию, или лицо аналогичной квалификации.

10. Не используйте прибор в пыльных помещениях или во взрывоопасных средах (при наличии воспламеняющихся газов, паров и испарений от органических растворителей).

11. Отключите поврежденный прибор так, чтобы он наверняка не представлял угрозы для окружающих и утилизируйте его в соответствии с действующими нормативами местных властей.

12. Прибор не требует дополнительного обслуживания, кроме очистки, описанной в настоящем руководстве.

13. Двигатель смазан и не требует дополнительного масла.

14. В случае необходимости ремонта он должен осуществляться в специализированном сервисном центре.

15. Прибор предназначен для использования только в помещении.

16. Основные правила безопасности:

- Не прикасайтесь к прибору, если у вас мокрые руки или ноги.

- Не пользуйтесь прибором, если вы не обуты.

- Не допускайте использования прибора детьми или необученными лицами.

- Не оставляйте прибор на открытом воздухе

- Не тяните за электрический кабель для отсоединения прибора от сети.

Компания оставляет за собой право изменять прибор изнутри и снаружи без предварительного уведомления.

Установка:

Инструкция по транспортировке

1. Для предотвращения попадания масла из герметичного компрессора в охлаждающий контур, необходимо всегда перемещать, хранить и поднимать прибор вертикально, следуя инструкциям на упаковке.

2. Если во время транспортировки прибор был случайно или намеренно расположен не вертикально, то перед эксплуатацией необходимо подождать 30 минут, чтобы масло стекло обратно в компрессор.

Распаковка: удалите жесткую деревянную тару и пластиковое покрытие. Убедитесь, что прибор не поврежден. Если детали из нержавеющей стали обернуты защитной пластиковой пленкой, удалите ее.

Важно: упаковочные материалы потенциально опасны, поэтому дети не должны с ними играть. Утилизируйте их в соответствии с действующими нормативами местных властей.

Размещение

1. Не устанавливайте прибор там, где есть риск попадания на него водных струй.

2. Устанавливайте прибор на прочной горизонтальной поверхности.

3. Устанавливайте прибор так, чтобы он был в поле зрения обученного персонала.

4. Для обеспечения надлежащей вентиляции необходимо выдерживать расстояние в 20 см (7 дюймов) между прибором и стенами или иными предметами. Расстояние до источников тепла должно быть еще больше. Установив прибор на место, опустите тормоза на колесиках для обеспечения его устойчивости (РИС.1).

Сборка

1. Удалите нижнюю паллету.

2. Установите полки на предназначенные места.

Подключение к сети

Перед подключением кабеля к розетке внимательно прочите следующие предупреждения:

1. Убедитесь, что машина надежно заземлена в соответствии с действующей техникой безопасности.

2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному на паспортной табличке.

3. Силы тока сети достаточно для обеспечения максимального энергопоглощения прибора.

4. При необходимости используйте только разрешенные многорозеточные блоки, соответствующие действующей технике безопасности.

При возникновении сомнений проконсультируйтесь с обученными техниками.

Согласно законодательству, прибор всегда должен быть заземлен.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования необходимо тщательно очистить прибор, поскольку он будет контактировать с пищей.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1. Убедитесь, что главный переключатель находится в положении [ I ], подключите прибор к сети.

2. Перед запуском прибора убедитесь, что раздвижные дверцы плотно закрыты.

3. Поверните главный переключатель в положение [ I ], конденсатор автоматически начнет работать.

4. Для включения освещения нажмите кнопку освещения, располагающуюся на термостате.

5. При наличии конденсата на переднем изогнутом стекле поверните выключатель в положение [ I ] для устранения запотевания.

Регулировка Рабочей Температуры

Для установки нового значения температуры витрины следуйте инструкциям ниже.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно не рекомендуется часто переустанавливать температуру.

Индикатор работы    Индикатор разморозки        Освещение

Дисплей

1. Настройка температуры.

а) Нажмите кнопку SET и отобразится установленная температура.

б) Нажмите кнопку  или  для изменения и сохранения отображенного значения. Нажмите SET для выхода из меню изменения и отображения текущей температуры холодильной витрины.

в) Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то на дисплее отобразится текущая температура витрины.

2. Освещение: нажмите , чтобы включить освещение. Нажмите эту же кнопку повторно, и освещение отключится.

3. Ручной запуск/останов разморозки. Нажмите  и удерживайте ее в течение 6 секунд для запуска или останова разморозки.

4. Отображение температуры испарителя: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку , после чего отобразится температура испарителя. По прошествии 10 секунд на дисплее снова будет отображаться температура витрины.

5. Индикатор работы: в процессе охлаждения индикатор горит; при постоянном значении температуры витрины индикатор гаснет; при отложенном запуске индикатор мигает.

6. Индикатор разморозки: во время разморозки индикатор горит; по окончании разморозки индикатор выключается; при отложенном отображении процесса разморозки индикатор мигает.

7. Настройка параметров.

а) Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд SET для настройки параметров, пока мигает Е.

б) Снова нажмите SET и выберите одно из ряда последовательных параметров: Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, F1, F2, F3, F4.

в) Нажмите  или , при этом отобразится значение параметра, которое можно изменить и сохранить.

г) Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, то на дисплее отобразится текущая температура витрины.

| Параметр | Функция | Установлено | Умолчание |  | Параметр | Функция | Установлено | Умолчание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1 | Нижний предел значения | -45оС – уст.значение |  |  | F1 | Макс. длительность разморозки | 1 – 60 мин |  |
| Е2 | Верхний предел значения | Уст.значение - 45оС |  |  | F2 | Интервалы между разморозками | 0-24 ч |  |
| Е3 | Температурный гистерезис | 1-10оС |  |  | F3 | Начальная температура разморозки | 0 – 20оС |  |
| Е4 | Время задержки старта компрессора | 0-10 мин |  |  | F4 | Отображение при разморозке | 0 = нормальное отображение 1= последнее значение перед разморозкой |  |
| Е5 | Колебания темп.в помещении | -5 – 5оС |  |  |  |  |  |  |
| Е6 | Колебания темп.испарителя | -5 ~ 5оС |  |  |  |  |  |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Обращайте внимание на температуру окружающей среды

Наиболее оптимальная температура окружающей среды составляет 16-32оС

ОЧИСТКА

Для соблюдения санитарных норм, а также поддержания высокого качества продуктов и напитков осуществляйте очистку витрины как можно чаще.

ВНИМАНИЕ: не чистите прибор струей воды под давлением.

1. Перед очисткой отсоедините прибор от сети.

2. Не используйте абразивные порошки, которые могут повредить внутренние компоненты витрины.

3. Для очистки витрины изнутри используйте нейтральное мыло и теплую воду. Тщательно ополаскивайте оборудование водой, чтобы удалить остатки мыла.

4. Для поддержания высокой производительности необходимо, чтобы витрина работала круглосуточно, во избежание образования отложений.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте органические растворители (бензин, спирт и др.) для очистки прибора. Это может повредить корпус витрины и привести к образованию взрывоопасных газов. Также не рекомендуется использовать для очистки острые предметы.

Очищайте витрину с помощью влажной ткани. При этом вода ни в коем случае не должна попадать непосредственно на прибор. После очистки необходимо тщательно высушить витрину.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Заменяя старую витрину новой, учитывайте следующее:

Отработавшее оборудование не является простым отходом. Переработка старого оборудования позволяет произвести ценное сырье.

Вывод из эксплуатации устаревшего оборудования:

1. Отсоедините кабель от розетки.

2.  Отрежьте и выбросьте штепсель сетевого кабеля.

Внимание: хладагенты в холодильном оборудовании и газы в термоизоляции должны утилизироваться специалистами. Перед утилизацией убедитесь, что трубы охлаждающего контура не повреждены. Утилизируйте прибор в соответствии с действующим законодательством.

Вес, кг

Габариты (ДхШхВ) см

ТЭН, Вт

Объем, л

Полки

Параметр

Модель

Настольные тепловые витрины

Тепловые кондитерские витрины

Настольные холодильные кондитерские витриныDeli

Напольные холодильные кондитерские  витрины Deli

Вес, кг

Габариты (ДхШхВ) см

Газ

Объем, л

Полки

Параметр

Модель

Холодильные кондитерские витрины Deli

Примечание:

1. Отличия в напряжении и частоте не повлияют на работоспособность, но технические характеристики будут незначительно отличаться.

2. Взвешенное звуковое давление приборов ниже 70 дБ.

Электросхема

Модели серий S7, S8, S9, GL8

220-240 В переменного тока.

S1 – СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

JC612 – ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

HL – ЛАМПА

FA – ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

S2 – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИТИ НАКАЛА

T1 – ТРАНСФОРМАТОР

T2 – ТРАНСФОРМАТОР

R1 – НИТЬ НАКАЛА

KM1, 2 – РЕЛЕ

RT1 – ДАТЧИК РАЗМОРОЗКИ

RT2 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВИТРИНЫ

M1 – КОМПРЕССОР

M2 – ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА

M3-Мn –  ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ

Модели M430, М440, М450

220-240 В переменного тока

S1 – СИЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

HL – ЛАМПА

JC612 – ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

FA – ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

RT1 – ДАТЧИК РАЗМОРОЗКИ

RT2 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВИТРИНЫ

M1 – КОМПРЕССОР

M2- Мm – ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА

M3-Мn –  ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ

Модели Н430, Н440, Н450

S1 – КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ С ПОДСВЕТКОЙ

M1/M2 – ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

L1/L2 – ОСВЕЩЕНИЕ

H1/H2 – ЭЛЕМЕНТ

JC631 – ТЕРМОКОНТРОЛЛЕР

TR1 – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

T1 – ТРАНСФОРМАТОР С 230 В В 12В/60Вт

T2 – ТРАНСФОРМАТОР С 230 В В 12В

F1

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СХЕМА

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| с | Компрессор |
| С | Конденсатор |
| F | Вентилятор |
| E1 | Испаритель |
| E | Расширительный вентиль капиллярной трубки |
| D | Сухой фильтр |

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможные причины | Решение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет питания на входе/лампа мощности не горит | - Неисправен предохранитель - Штепсель плохо держится в розетке - Неполадки во входной цепи управления | - Заменить - Починить или заменить розетку | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу для проверки и ремонта |
| Не работает компрессор | - Не работает термостат - Термостат находится не в рабочем положении - Слабый контакт термостата - Расшатаны контактные штыри пускателя - Не работает компрессор - Не работает пускатель или конденсатор | - Заменить - Повернуть в рабочее положение - Плотно вставить штепсель - Плотно вставить штепсель - Заменить - Починить или заменить |  |
| Компрессор работает, высокая температура витрины | - Слишком высокая температура окружающей среды - Конденсатор чрезмерно запылен и загрязнен - Слишком много льда на испарителе - Неисправен термостат | - Настройте термостат - Вовремя проводите очистку - Остановите прибор и разморозьте его. Установите более высокую температуру - Заменить | Обратитесь в уполномоченную сервисную службу для проверки и ремонта |
| Не работает вентилятор конденсатора | - Неисправен пусковой конденсатор вентилятора - Плохо смазан шарикоподшипник двигателя вентилятора - Повреждена обмотка двигателя вентилятора | - Заменить - Смазать - Заменить |  |
| - Компрессор часто останавливается/запускается - Вентилятор испарителя не работает | - Короткое замыкание обмотки компрессора - Слабый контакт с розеткой - Двигатель поврежден | - Проверьте мультиметром, замените компрессор - Почините или замените - Замените |  |

Предупреждение: при возникновении неисправностей или при повреждении прибора не пытайтесь проводить починку или замену самостоятельно. Обращайтесь в уполномоченную сервисную службу.

ВЗРЫВ-СХЕМА

Модели серий S7, S8, GLB

0. Переднее стекло

1. Боковое стекло

2. Раздвижная дверца

3. Верхняя полка

4. Держатель верхней полки

5. Средняя полка

6. Держатель средней полки

7. Освещение

8. Нижняя полка

9. Передняя воздухораспределительная решетка из нерж.стали

10. Задняя воздухораспределительная решетка из нерж.стали

11. Вентилятор двигателя испарителя

12. Корпус испарителя

13. Испаритель

14. Вентиляционная решетка

15. Опора из нержавеющей стали

16. Цифровой термостат

17. Трансформатор термостата

18. Выключатель

19. Компрессор

20. Конденсатор и двигатель

21. Монтажная плата

22. Трансформатор нити накала

23. Колесико

Модели М430, М 440, М450.

0. Переднее стекло

1. Боковое стекло

2. Раздвижная дверца

3. Верхняя полка

4. Держатель верхней полки

5. Освещение

6. Панель для нижней полки

7. Вентилятор двигателя испарителя

8. Корпус испарителя

9. Испаритель

10. Боковая панель

11. Компрессор

12. Вентилятор двигателя конденсатора

13. Конденсатор

14. Декоративная панель

15. Передняя панель

16. Термостат

17. Трансформатор термостата

18. Панель

19. Выключатель

20. Задняя решетка

Модель Н430, Н440, Н450.

0. Переднее стекло

1. Боковое стекло

2. Раздвижная дверца

3. Верхняя полка

4. Держатель верхней полки

5. Освещение

6. Панель нижней полки

7. Вентилятор двигателя

8. Корпус нагревателя

9. Нагреватель

10. Задняя решетка

11. Панель

12. Термостат

13. Трансформатор термостата

14. Выключатель

15. Передняя панель

16. Декоративная панель

17. Боковая панель