Виды и типы увлажнителей воздуха

Все больше пользователей жалуются на микроклимат в квартире. Не всегда удается добиться повышения уровня влажности путем открывания окон, то есть естественного проветривания помещений. К тому же, множество современных нагревательных приборов (конвекторы, тепловые вентиляторы) сильно высушивают воздух, из-за чего насыщенность кислородом падает. Именно в таких случаях приходят на помощь различные виды увлажнителей воздуха.

Устройства принято делить на четыре группы. Домашние увлажнители подразделяются на аппараты холодного увлажнения (использующие холодный пар), горячего увлажнения (соответственно, горячий пар), а также на приборы, применяющие современное ультразвуковое увлажнение. Последний, четвертый вид (атомайзер), работающий по принципу распыления, встречается в основном в промышленности, о нем речь пойдет в последнюю очередь.

Рассмотрим все типы увлажнителей воздуха по порядку.

Увлажнители традиционного типа

Принцип действия. Работа таких приборов основана на холодном испарении воды (т.е. без термического нагрева). Само увлажнение происходит за счет того, что молекулы воды улетучиваются (происходит процесс насыщения влагой). В устройстве есть специальный бак для воды, откуда она поступает в поддон, и уже с него перенаправляется на специальные испарительные приборы (это может быть картридж, фильтр, либо диск).

Принцип работы увлажнителя холодного испарения

Самые доступные по цене аппараты работают со сменными бумажными фильтрами, которые быстро выходят из строя. Их приходится часто менять. Вода в таких испарителях поднимается вверх, постепенно заполняя влагой расширительную камеру, из которой затем влага поступает уже в пространство помещения. В более дорогих моделях вместо фильтров из тонкой бумаги используют специальные пластмассовые диски, которые накапливают влагу за счет постепенного вращения внутри прибора. Далее в работу вступает кулер, который при помощи обдува испарительных элементов выгоняет увлажненный воздух в помещение.

Вместе с увлажнением, воздух в помещениях, где работают такие аппараты, еще и очищается (за счет того, что кулер перегоняет воздух через фильтры, на которых оседает пыль и грязь). Эту функцию взяли на вооружение целые климатические комплексы – модели увлажнителей, именуемые также «мойками» воздуха.

Очевидным преимуществом увлажнителей традиционного типа является автоматическое регулирование уровня влажности.

Производительность прибора тем ниже, чем выше влажность в помещении, причем, следить за этим процессом (и уж тем более регулировать) не нужно. Данное обстоятельство позволяет неплохо сэкономить, так как этим устройствам не нужен гигростат.

Мощность и производительность. Если говорить о производительности системы, то она будет равна 3-9 литрам в сутки. При этом расход электричества составит всего 15-60 Вт, в зависимости от мощности модели.

Минусы. В первую очередь – это невозможность применения водопроводной воды. Лучше всего данные увлажнители работают на дистиллированной воде. Если использовать обычную из-под крана, то картридж будет довольно быстро забиваться отложениями, выпариваемыми из воды (менять расходники придется гораздо чаще). Впрочем, в продаже есть «умягчающие» картриджи, они легко справляются с жесткостью, хотя и стоят дороже.

Паровой увлажнитель

Конструкция и принцип действия. В условиях загрязненного воздуха крупного мегаполиса, например, Москвы, когда в летнее время окна остаются закрытыми, дабы не впустить дым в пространство квартир, данное устройство может оказаться оптимальным решением проблемы недостаточной влажности.

Такие аппараты работают по принципу электрического чайника, нагревая систему с помощью спирали или керамической пластины.

Принцип работы увлажнителя воздуха горячего испарения

В процессе кипячения вода начинает испаряться. Когда жидкость полностью выкипает, срабатывает специальное реле, и устройство отключается. Особенностью данного типа устройств является более высокая степень требований к безопасности. Например, включить устройство можно только при условии, что оно собрано, и электроды скрыты внутри корпуса во избежание случайного соприкосновения. Повышенные меры к пожарной безопасности делают паровые увлажнители такими же надежными, как обычные электрические чайники с автоматическим выключением.

Паровой увлажнитель кислорода имеет в своей комплектации гигростат (специальный датчик измерения влажности воздуха). Этот прибор выключает устройство после того, как достигнута заданная влажность в помещении. В случае если этот датчик будет неисправен, уровень влажности в комнате может значительно превысить зону комфорта. Также паровые увлажнители комплектуются ингаляторами. Это специальные насадки, позволяющие использовать прибор в поликлиниках (или дома в терапевтических целях).

Паровой увлажнитель с гигростатом

Мощность и производительность: от 6 до 17 литров жидкости в сутки в зависимости от стоимости модели. Мощность такого вида аппаратов выше предшественников, порядка 200-800Вт, но и расход электроэнергии, соответственно, больше.

Минусы: более высокая стоимость (по сравнению с увлажнителями на холодном пару) за счет усложнения конструкции (дополнительные датчики, керамический или металлический нагреватель). Плюсом является более быстрое увлажнение помещения за счет повышения мощности и интенсивности работы.

Ультразвуковой освежитель-увлажнитель

Принцип действия. Этот тип увлажнителей принято считать самым эффективным. В нем жидкость из резервуара поступает на специальную пластину, которая вибрирует в ультразвуковом диапазоне. С помощью вибрации вода распадается на мельчайшие капли, водную пыль, которая имеет малый вес и легко поднимается в воздух с помощью кулера, расположенного внутри корпуса.

Увлажнители с функцией освежителя воздуха могут создавать туман в помещении.

Принцип работы ультразвукового увлажнителя воздуха

С виду может показаться, что пар, который вырывается из горловины прибора, является горячим, хотя на деле это не так. Он холодный, влажный, и не представляет никакого вреда для владельца.

Преимуществом данного типа увлажнителей является высокая точность влажности в помещении, которой трудно добиться с традиционными моделями. К тому же, температура пара, который выходит из устройства, приблизительно равна 40 градусам, и это значение является самым приемлемым. Среди плюсов можно отметить низкий шум при эксплуатации.

В комплектацию некоторых моделей освежителей-увлажнителей воздуха добавляют не только гигростат, но и панель управления (в отдельных случаях она может быть сенсорной). Встречаются устройства с пультом ДУ, правда, все эти новшества негативно сказываются на стоимости самого устройства.

Сегодня встречаются и декоративные модели. Конструкция таких устройств позволяет придавать им различные формы (например, увлажнитель воздуха в форме яблока). Следует отметить, что декоративный увлажнитель воздуха чаще всего бывает именно ультразвуковым, но встречаются и традиционные приборы.

. Объем используемой жидкости равен 6-13 литрам в сутки при довольно низкой мощности потребления электроэнергии (всего 30-60 Вт).

Атомайзер (прибор распылительного типа)

Адиабатический увлажнитель, или атомайзер, встречается только в промышленности. Принцип распределения влаги под давлением через специальные форсунки позволяет обрабатывать довольно большие помещения, поэтому надобность использования его в домашних условиях отпадает. Капля водяной пыли, попавшая в воздух из горловины атомайзера, имеет объем всего 3-9 мкм. Она полностью преобразуется в пар, находясь на расстоянии 20-50 см от работающей под давлением форсунки (прямо возле ее сопла).

Мощность атомайзера превосходит все перечисленные выше аналоги вместе взятые. Это позволяет насыщать влагой целый цех или складское помещение, в случае, если хранение требует особых условий.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие бывают увлажнители воздуха и как они работают. Как можно заметить, выбор (как по цене, так и по принципу работы) довольно широк. Разброс цен и возможностей открывает большой простор для анализа перед приобретением. Надеемся, что наша статья помогла разобраться в существующем разнообразии.